SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO, COMPORTAMENTO TÉRMICO E ESTABILIDADE DA 3DFX VOODOO GRAPHICS

Lucas Alves dos Santos

Universidade do Vale do Paraíba – Engenharia da Computação, São José dos Campos - SP, Brasil. E-mail do autor responsável: lucas.alves030905@gmail.com.

Introdução

A evolução das placas aceleradoras gráficas transformou a forma como os computadores pessoais processavam cenas tridimensionais. Lançada em 1996, a 3dfx Voodoo Graphics, baseada no chip SST-1, tornou-se uma referência histórica na popularização dos gráficos 3D para jogos em computadores. Para fins de estudo, este projeto toma como referência uma frequência nominal de 50 MHz para o núcleo e para a memória, utilizando esses valores como ponto inicial de comparação entre diferentes configurações.

O aumento da frequência de operação, conhecido como overclock, pode elevar o desempenho, mas também tende a aumentar a potência dissipada e a temperatura. Em equipamentos antigos, nos quais as condições de refrigeração e as características elétricas variam entre placas, testar essas relações diretamente pode ser difícil. Um modelo computacional permite explorar diferentes cenários de maneira controlada, desde que as estimativas sejam interpretadas como aproximações e não como medições físicas do hardware.

Nesse contexto, o projeto SST-1 OC Lab implementa um simulador didático que relaciona frequências do núcleo e da memória, tensão modelada, temperatura ambiente e refrigeração hipotética a estimativas de desempenho e de risco de falha. O objetivo é desenvolver uma ferramenta interativa que permita comparar configurações, visualizar o comportamento térmico calculado, executar benchmarks simulados e armazenar perfis e históricos de resultados, deixando explícitas as hipóteses utilizadas pelo modelo.

Metodologia

O projeto foi desenvolvido em Python e organizado em três componentes principais: motor matemático, interface de visualização e camada de persistência. O motor está no módulo voodoo_sim/engine.py e calcula os indicadores a partir de uma configuração de simulação. A interface foi implementada com Streamlit, enquanto os gráficos são produzidos com Plotly. A persistência usa SQLite com SQLAlchemy, separando os registros de perfis e os dados dos benchmarks simulados. O repositório também inclui testes automatizados para verificar comportamentos essenciais do sistema.

A configuração aceita frequências do núcleo entre 40 e 75 MHz e da memória entre 40 e 70 MHz, tensão modelada entre 2,0 e 3,2 V, temperatura ambiente de 10 a 40 °C, três opções hipotéticas de refrigeração e diferentes resoluções e cargas gráficas. A configuração nominal utilizada como referência é de 50/50 MHz, com tensão de referência matemática de 2,5 V. Esse valor de tensão, assim como os coeficientes térmicos e o limite de 68 °C, é uma hipótese interna do simulador e não deve ser entendido como especificação universal certificada do chip SST-1.

A potência estimada é calculada por uma relação simplificada entre as frequências normalizadas e o quadrado da tensão: P ≈ 12,5 W × [0,68 × (f núcleo/50) + 0,32 × (f memória/50)] × (V/2,5)². A temperatura de regime é estimada por T∞ = Tambiente + P × Rθ, em que Rθ depende do modo de refrigeração. A evolução térmica durante a simulação é calculada por T(t) = Tambiente + (T∞ − Tambiente) × (1 − e^(−t/τ)), sendo τ a constante de tempo associada à refrigeração selecionada.

O desempenho relativo combina as frequências do núcleo e da memória, incluindo um termo que representa o possível gargalo do subsistema com menor frequência. A pontuação é normalizada para 1.000 pontos na configuração de referência; os FPS são estimados a partir de uma carga sintética cuja referência é de 32 FPS em 640 × 480, com ajustes de resolução e complexidade gráfica. Portanto, score e FPS servem para comparar cenários dentro do simulador, não para reproduzir resultados históricos de jogos ou de benchmarks executados em uma placa real.

A estabilidade é representada por uma função logística heurística que aumenta o risco estimado conforme crescem o overclock e a temperatura calculada, considerando também a tensão modelada. Ao acionar o benchmark, o sistema sorteia um resultado de conclusão ou falha simulada a partir dessa probabilidade; uma semente aleatória permite reproduzir o sorteio durante testes. A interface apresenta os indicadores, a curva térmica e a potência estimada. No SQLite, a tabela perfis_overclock armazena configurações salvas e sua classificação estimada; a tabela historico_benchmarks registra clocks, tensão, cenário de execução, score, FPS, temperatura, potência, risco e status.

A verificação foi realizada por testes automatizados incluídos no repositório. Os casos cobrem a configuração de referência, a elevação do desempenho quando ambas as frequências aumentam, o efeito da refrigeração sobre a temperatura, o aumento heurístico do risco em situações de maior estresse, a reprodutibilidade com semente fixa, a rejeição de entradas fora dos limites e a gravação e recuperação de perfis e histórico no banco de dados.

Resultados preliminares

A execução da suíte de testes resultou em sete testes aprovados. Os testes verificaram que a configuração nominal produz a pontuação de referência de 1.000 pontos, que elevar simultaneamente as frequências aumenta a pontuação e os FPS calculados, que a ventilação forte reduz a temperatura estimada para a mesma configuração e que clocks mais altos e maior estresse térmico elevam o risco previsto pelo modelo. Também foi verificada a persistência de perfis e registros de benchmark no SQLite. Esses resultados validam comportamentos implementados no software, mas não comprovam a exatidão do modelo em uma placa física.

Para demonstrar a saída do modelo, foram calculados cenários com temperatura ambiente de 25 °C, carga equilibrada, resolução de 640 × 480 e duração de 120 segundos. A Tabela 1 apresenta a pontuação relativa, os FPS e a potência estimada, além da temperatura de regime e da temperatura estimada ao final dos 120 segundos. Todos os valores são resultados matemáticos do simulador; não foram obtidos por medição de uma Voodoo Graphics real.

Tabela 1 – Comparação entre cenários calculados pelo simulador.

| Cenário | Score relativo | FPS estimado | Potência (W) | Temperatura regime / 120 s (°C) | Risco estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50/50 MHz; refrigeração passiva | 1.000,0 | 32,00 | 12,50 | 58,75 / 53,42 | 0,97% |
| 57/57 MHz; refrigeração passiva | 1.140,0 | 36,48 | 14,25 | 63,47 / 57,40 | 37,46% |
| 70/65 MHz; refrigeração passiva | 1.344,2 | 43,01 | 17,10 | 71,17 / 63,88 | 99,50% |
| 50/50 MHz; ventilação forte | 1.000,0 | 32,00 | 12,50 | 42,50 / 42,18 | 0,67% |

Fonte: resultados gerados pelo motor matemático do projeto (simulação; não são medições físicas).

A comparação indica que o aumento simultâneo dos clocks de 50 para 57 MHz eleva o score estimado de 1.000 para 1.140 pontos e os FPS de 32,00 para 36,48, acompanhado de aumento da potência estimada de 12,50 W para 14,25 W e do risco heurístico de falha. No cenário de 70/65 MHz, o desempenho calculado é maior, mas a temperatura de regime estimada chega a 71,17 °C, acima do limiar de 68 °C configurado no modelo, e o risco estimado atinge o limite de 99,50%. Na configuração nominal, a ventilação forte reduz a temperatura de regime estimada de 58,75 °C para 42,50 °C, mostrando o efeito dos parâmetros térmicos assumidos pelo simulador.

Os resultados demonstram o funcionamento integrado dos cálculos, da interface e da persistência de dados e permitem explorar compromissos entre desempenho, potência, temperatura e estabilidade. Entretanto, como os FPS, a potência, a curva térmica e o risco são calculados a partir de coeficientes hipotéticos, conclusões sobre o comportamento elétrico ou térmico real da 3dfx Voodoo Graphics exigiriam medições experimentais e validação dos parâmetros com hardware e documentação técnica específicos.